环境影响登记备案文件

注意事项：

（1）申请许可活动种类（生产、销售、使用）与环境影响登记备案文件中一致，备案时间有效，有备案号。

（2）申请的放射源核素种类、活度、数量以及使用场所不超出环评备案文件中放射源的种类、活度、数量及场所范围；申请的射线装置类型、能量、管电压、管电流等参数以及数量不超出环评备案文件中射线装置的类型、能量、管电压、管电流等参数以及数量范围。

（3）“备案依据”一栏选择“172核技术利用建设项目”。

（4）“建设内容及规模”一栏填写申请a核技术利用项目“活动种类与范围”（例：使用三类射线装置），b申请射线装置射线装置类型、能量、管电压、管电流等参数或放射源核素种类、活度、数量等，c使用工作场所具体到楼层和房间。

（5）“采取的环保措施及排放去向”一栏需注明以下情况:a.辐射管理机构或辐射工作人员符合法规要求，b.是否结合项目实际，制定健全的管理制度（操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等），c.辐射工作人员培训考核情况，e.个人剂量监测和辐射环境监测制度建设情况,f.有放射源暂存或使用场所或者射线装置使用场所的项目，需提供辐射安全与防护措施是否符合对应技术标准要求的情况说明，包括①概括描述项目所在位置（楼层、车间号等）、场所布局情况；②涉源操作工作过程、束流方向、人员操作方式、操作距离、操作时间等工作条件； ③描述工作过程中采取的屏蔽措施，说明屏蔽材料、厚度、尺寸、密度等参数；④说明辐射工作场所辐射分区（控制区、监督区）管理情况，设置的电离辐射警告标志、安全措施。

建设项目环境影响登记表

填报日期：20xx年xx月xx日

| 项目名称 | xx公司使用（或生产、销售）Ⅳ、Ⅴ类放射源/Ⅲ类射线装置项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 广州市xx区xx路xx号 |  | 占地（建筑、营业）面积（m2） | xxx |
| 建设单位 | xx公司 |  | 法人代表 | xxx |
| 联系人 | xxx |  | 联系电话 | xxx |
| 项目投资（万元） | xxx |  | 环保投资（万元） | xxx |
| 拟投入生产运营日期 | 20xx年xx月xx日（应在申请备案及办理辐射安全许可证之后） |  |  |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 |  |  |  |
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第172核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的；使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的；医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的；销售非密封放射性物质的；销售Ⅱ类射线装置的；生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 |  |  |  |
| 建设内容及规模 | - 建设内容 - 申请在xx车间（xx室）生产、销售或使用xx类放射源（射线装置）。 - 建设规模 - 在医技楼一楼xx室使用xxx型医学影像用CT机（最大管电压125kV，最大管电流800mA，数量1台，属Ⅲ类射线装置）； - 在冷轧车间一层东侧使用xx型X射线测厚仪（最大管电压30kV，最大管电流1.5mA，数量4台，属Ⅲ类射线装置）； - 在冷轧车间1~6号轧机使用241Am放射源（单枚最大活度1.11E+9Bq，属Ⅳ类放射源，数量6枚）； - 销售137Cs放射源（单枚最大活度3.7E+10Bq，属Ⅴ类放射源，年最大销售量10枚），不涉及放射源贮存、运输及安装调试； - 销售xx型X射线摄影装置（最大管电压125kV，最大管电流1000mA，属Ⅲ类射线装置，年最大销售量10台），不涉及射线装置贮存、运输及安装调试。 |  |  |  |
| 主要环境影响 | ◉辐射环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | - 污染防治措施 - xx机房位于医技楼一楼，机房四周及上下方无环境敏感目标，选址及场所布局合理。 - xx机房最小单边长度3.5m，有效面积25m2，四周墙体厚度为24cm实心砖+2mmPb防护涂料，顶棚、地板为15cm混凝土+2mm铅板，观察窗和防护门均为4mmPb，屏蔽设计满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）的相关要求（或其它相应技术标准的要求）。 - 辐射工作场所实施分区管理，以射线装置机房内部为控制区，设置了电离辐射警告标志及工作状态指示灯，禁止非辐射工作人员和受检者进入；机房外30cm区域及控制室为监督区，设置了警戒线或警示标识，防止无关人员进入。 - 放射源贮存库设置于xx车间东南角，源库门口设置电离辐射警告标志，防盗门实行双人双锁，并做到“防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏”的安全措施。 - 放射源或射线装置出束方向朝下，避开了门、窗（或操作位）等位置；放射源或射线装置在正常使用过程中，操作人员隔室操作（或在设备旁操作，距离约1m），年工作时间约2000h。 - 防护用品和监测仪器：公司为xx名辐射工作人员配备了xx个个人剂量计，xx台辐射监测仪；为受检者配备了xx件铅衣、铅帽、铅围脖等防护用品。 - 安全管理措施 - 设置了辐射安全管理机构或有专职管理人员负责辐射安全管理，符合法规要求。 - 结合本项目实际情况，建立健全了操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划等管理制度。 - 根据可能发生的辐射事故类型及应急处置要求，制定了辐射事故应急预案，配备了必要的应急物资。 - 本项目配备了xx名辐射工作人员，均通过了辐射安全与防护培训，并通过考核。 - 制定了个人剂量监测和辐射环境监测制度：个人剂量检测每季度进行一次，建立个人剂量档案、职业健康档案；每年委托第三方检测机构对辐射工作场所进行辐射环境检测，发现问题立即进行整改。 - 废弃物最终去向 - 本项目无放射性三废产生。（如有，写清楚处置措施，如报废的放射源由供源单位回收或送城市放射性废物库收贮。） |  |
| 承诺：xxx公司xx承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由xxx公司xx承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字： |  |  |  |  |
| 备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：xxxxxxxxxxxxxxxx。 |  |  |  |  |